Poročilo laboratorijske vaje: Digitalni osciloskop

Vaja 1: Digitalni osciloskop LeCroy

Cilj tej vaji je bil seznaniti se z osnovnimi funkcijami osciloskopa LeCroy

Uporabljeni inštrumenti:

- Digitalni osciloskop: LeCroy WaveSurfer 422

- Signalni generator: Agilent 33220A

Parametri meritve:

- Frekvenca: 60Hz

- Amplituda: 1V

- Signal: sinus

Signal z navedenimi parametri:

Statične meritve (šumni generator)

Merjenje sipanja(jitter)

Vaja 2:Meritve linearnega sistema z osciloskopom

Pri drugi vaji je bil namen vaje spoznati se z funkcijami osciloskopa in uporabo osciloskopa pri merjenju prevajalne funkcije linearnega vezja-sistema. Ojačevalni četvoropol smo povezali preko preklopne matrike na drugi izhod osciloskopa.

Uporabljeni inštrumenti:

- Digitalni osciloskop LeCroy WaveSurfer 422

- Signalni generator Agilent 33220A

- Preklopna matrika

Meritve parametrov:

- Amplituda: 1V

- Signal: sinus

Mejna frekvenca danega četveropola je 47kHz.

- Ojačenje danega četveropola pri 5 različnih frekvencah:

Ojačanje  (a) določimo iz razmerja izhodni/vhodni signal, torej 20log(Vout/Vin)

- (f1,a1)=(100Hz,14dB);

- (f2,a2)=(1kHz,14dB);

- (f3,a3)=(10kHz,10.8dB);

- (f4,a4)=(25kHz,5.6dB);

- (f5,a5)=(50kHz,-0.91dB)

- Izmerjeni fazni zasuk med vhodom in izhodom pri 5 različnih (zgoraj enakih) frekvencah

(f1,zakasnitev,faza)=(100Hz,-5ms, -°);

(f2, zakasnitev,faza)=(1kHz,-483,s, -174°);

(f3, zakasnitev,faza)=(10kHz,-37.2s, -134°);

(f4, zakasnitev,faza)=(25kHz,-12.1s, -109°);

(f5, zakasnitev,faza)=(50kHz,-5.4s, -97°);

Izmeril sem zakasnitev med vhodnim in izhodnim signalom, ter fazo izračunal po formuli: faza=360*t*f [°]

- Bodejev diagram