Odmična gred skrbi za pravočasno odpiranje in zapiranje ventilov in to v pravem zaporedju glede na zaporedje vžiga motorja. Na odmični gredi razlikujemo:

|  | ležajne čepe, |
| --- | --- |
|  | odmikala, |
|  | del za pogon črpalke za gorivo, |
|  | zobnik za oljno črpalko in razdelilnik. |

Odmična gred je ulita iz litine z grafitnimi zrnci ali iz črne temprane litine, ali pa je kovana iz jekla, ter ustrezno površinsko obdelana. Tekalne površine odmikal so kaljene. Montira se jo v ležaje, ki so v motorni glavi ali v bloku motorja.

Posebno važna je oblika odmikal, saj je od njih odvisno pravočasno premikanje ventilov. Trenutek odpiranja ventila se določi s položajem odmikala na odmični gredi, medtem ko oblika odmikala določa trajanje odprtosti. Običajno je odmikalo narejeno tako, da dročnik miruje, dokler je v stiku z osnovnim krogom odmikala in se začne dvigati, ko pride v stik z naletno strmino. Najbolj je odmaknjen na vrhu odmikala, nato pa se po zaključni strmini začne spuščati.

Dolžino odprtja ventila nastavljamo s strmino odmikala. Če želimo počasno zapiranje in odpiranje s kratkim časom popolne odprtosti, naredimo koničasto odmikalo, če pa želimo daljši čas popolne odprtosti pa naredimo topo odmikalo s strmejšimi strminami. Kadar hočemo na primer imeti ventil odprt dalj časa, njegovo odpiranje pa počasnejšo od zapiranja, naredimo nesimetrično odmikalo.