NATEZNI PREIZKUS

Pri nateznem preizkusu so preizkušanci podolgovati in okroglega prereza:

d0 – začetni merilni prerez

l0 – začetna merilna dolžina

lc – celotna dolž. preizkušanca

Po pretrgu:

du – končni merilni prerez

Mere prerezov:

Okrogel prerez: 	l0 = 5d0   ali 	l0 = 10d0

Neokrogel prerez:	l0 = 5,65S0   ali 	l0 = 11,3S0

Žica:			l0 = 100	ali     l0 = 200

Ploščati (debelina = 0,1-3 mm):	l0 = 50, b0 = 12,5	ali	l0 = 80, b0 = 20 mm

Preizkušanec vpnemo v čeljust in jih obremenimo. Pride do deformacij (material se podaljša in zoža). Najprej je deformacija elastična, nato pa plastična. Pri tem lahko računamo različne vrednosti:

- sprememba dolžine: 	l = l – l0

- raztezek:			 = l / l0 × 100 %

- razteznost:			A = u = lu / l0 × 100 %

- sprememba prereza:	S = S – S0

- zožek:			 = S / S0 × 100 %

- zoženost:			z = Su / S0 × 100 %

Nas pa zanima, kakšne obremenitve prenese material:

Elastično področje je linearno, ReH, ReL – spodnja in zgornja meja naravnega tečenja, Rm – maksimalna napetost – natezna trdnost, Ru – napetost v točki zloma, A – razteznost,

At – skupna deformacija pred pretrgom.

Napetost izračunamo po formuli: 		σ=FS0

Natezni preizkus se uporablja za: preverjanje materialov, preizkus materiala. če mu spremenimo lastnosti (toplotna obdelava, …)

- Natezni preizkus z aluminijevo zlitino AlCu6BiPb.

Izmerjene lastnosti: d0 = 4 mm; du = 3 mm; Fmax = 3,65 kN; Fu = 2,8 kN; lu = 3,8 mm, l0 = 20 mm.	Izračunani značilni podatki:

- Natezna trdnost:			Rm=FS0=3650Nπ⋅4mm2=291MPa

- Napetost v točki pretrga:		Ru=FuS0=2800Nπ⋅4mm2=223MPa

- razteznost:				A=Δlul0=3,8mm20mm100%=19%

- zoženost:				z=ΔSuS0100%=7mm216mm2=43,75%

- Natezni preizkus za jeklo C15E4 :

Izmerjene lastnosti: d0 = 4 mm; du = 2,7 mm; Fmax = 6,7 kN; Fu = 4,1 kN; lu = 2,35 mm l0 = 20 mm.	Izračunani značilni podatki:

- Natezna trdnost:			Rm=FS0=6700Nπ⋅4mm2=533Nmm2

- Napetost v točki pretrga:		Ru=FuS0=4100Nπ⋅4mm2=326MPa

- razteznost:				A=Δlul0=2,35mm20mm100%=11,8%

- zoženost:				z=ΔSuS0100%=8,71mm216mm2=54,4%