5.3.3 Potisno oblikovanje in valjanje (potiskanje)

Potisno oblikovanje je postopek izdelave votlih teles, pri katerem vpnemo rondelo na stroj, podoben stružnici. Nato s posebnim trnom ali kolutom potiskamo pločevino proti šabloni, dokler ne dobi njene oblike (slika 121).

Postopek je zelo primeren za izdelavo manjših serij, za katere bi bilo orodje za globoki vlek predrago, za izdelke, ki bi zahtevali prevelike stiskalnice in seveda za ·take oblike (slika 121 b), ki se z običajnimi postopki globokega vleka sploh ne dajo izdelati.

V primerjavi z globokim vlekom so pri potisnem oblikovanju dopustna manjša razmerja med premerom rondele in premerom izdelka, ker se drugače lahko pojavijo gube. Dopustno razmerje je tem manjše, čim večji je relativni premer izdelka dΦ (podobno kot pri globokem vlečenju - slika 101). Pri oblikovanju v več stopnjah so razmerja za vsako operacijo manjša, ker je material vedno bolj utrjen (primer v sliki 122).

Pri potisnem oblikovanju se debelina stene obdelovanca bistveno ne spreminja. Edino v primeru, ko hočemo iz površine odstraniti sledove oblikovanja, se zaradi dodatnega glajenja de- belina stanjša za 0,05 do 0,10 mm.

Zahtevnejši proces je potisno valjanje (slika 123). Z njim stanjšamo steno obdelovanca, zato je postopek izredno uporaben. Maksimalna deformacija stene je odvisna od materiala obdelovanca, oblike izdelka in orodja, pomika koluta. Brez vmesne toplotne obdelave (rekristalizacijsko žarjenje) lahko dosežemo do 80-odstotno deformacijo. Zaradi velikih pritiskov (do 2800 N/mm2) so potrebni togi stroji, pri mazanju pa se priporoča uporaba nosilcev maziva (fosfatiranje).