5.5_Upogibanje

Osnove

S postopki upogibanja se ravni deli pločevin ali profilov plastično deformirajo. Ti procesi ležijo znotraj intervala minimalnega in maksimalnega upogibnega polmera ru. Pri polmeru, ki bi bil manjši od minimalnega r min' bi prišlo do porušitve ali razpok, pri večjih od maksimalnega r max pa se trajne deformacije sploh ne bi pojavile, 'Po razbremenitvi bi se obdelovanec zravnal nazaj na začetno obliko. Minimalni upogibni polmeri so zbrani v razpredelnicah, maksimalne pa izračunamo po enačbi:

σT - meja plastičnosti, E - elastični modul.

Na mestu upogiba se pločevina utrdi in stanjša. Utrditev je največja na polmerih ru R (slika 85), na polmeru (ρ pa ostane nedeformirana. To dejstvo je potrebno upoštevati pri izračunu dolžin prirezov L oziroma surovcev, iz katerih upogibamo določene ·izdelke. Nekaj primerov je razvidnih v slikah 86,87.

Slika 86	Slika 87

Poleg plastičnih se pri upogibanju pojavljajo tudi elastične deformacije, ki delno zravnajo izdelek. Če hočemo pločevino upogniti za kot αo, mora orodje imeti kot α, ki je za Δα manjši. Ta kot lahko izračunamo (slika 89) ali pa določimo na .podlagi eksperimentalno ugotovljenih vrednosti (slika 90).

Orodja in sile

Najpogosteje uporabljamo upogibanje v profil oblike V ali U.

V sliki 91 so podane najvažnejše vrednosti za pravilno konstruiranje takih upogibnih orodij.

Sila za upogibanje v utopu V je:

Upogibanje s premočrtnim gibanjem orodij

Čisto upogibanje

Kombiniramo ga s kalibriranjem

Vlečno upogibanje	Ovijanje

Upogibanje na uklon

Zasnove izdelkov

Če so luknje ali utori preblizu upogibne ravnine, se močno deformirajo in popačijo.

Upogibanje profilov

Na posebnih stiskalnicah, v katere lahko vgradimo dolga oroda, lahko upogibamo profile iz pločevinastih trakov, ki dosežejo dolžine po nekaj metrov. S pravilno izbiro zaporednih orperacij ter konstrukcijo orodij je mogoče izdelati zelo različne profile, katerih uporaba je mnogostranska. Nekaj takih primerov je prikazanih na sliki 96

Profiliranje med valji

Profile s praktično neomejeno dolžino je mogoče oblikovati med valji. Valji tu nimajo namena tanjšati trak, temveč ga le upogibajo. Profili so lahko zakrivljeni (kolesni obroči, platišča za avtomobile) ali pa ravni.

Pri oblikovanju ravnih profilov teče pločevinast trak skoz zaporedje valjev, kjer se postopoma oblikuje. Osi glavnih valjev ležijo vodoravno, osi valjev za pomožna oblikovanja pa navpično. Na slikah 97 in 98 so prikazana stopnjevanja pri profiliranju med valji.

Tudi pri tem postopku se .pojavlja zravnavanje Δα profila, kar odpravimo z ustrezno korekcijo oblike valjev.

Upogibanje z mahalko	Upogibanje na bobnu

Krivljenje cevi